REVIT AI-БОТ

Что умеет делать в проекте

Краткий обзор для архитекторов и ГИП. Без технической настройки — только возможности и результат в модели.

# 1. Карта возможностей

Шесть блоков. Бот работает в открытом .rvt на шаблоне организации.

| МОДЕЛЬ • Стены, полы, крыши • Двери, окна • Уровни, балки |  | ПОМЕЩЕНИЯ • Rooms + марки • Нумерация • Цвета, квартирография |  | ОСИ И РАЗМЕРЫ • Grids по несущим • Осевые цепочки • Размеры комнат |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ДОКУМЕНТАЦИЯ • Спеки, экспликации • Лист · план · автокомпоновка • Штамп, ТЭП |  | АНАЛИТИКА • Площади, материалы • Сверка спек • Статистика модели |  | НОРМЫ • Аудит этажа • Заливка нарушений • Цитаты ГОСТ/СП |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 2. Типовой сценарий на плане

От геометрии до оформления — что бот делает по цепочке:

| 1 Модель стены · полы · проёмы | → | 2 Rooms помещения · марки · № | → | 3 Аннотации оси · размеры · текст | → | 4 Листы спеки · ТЭП · штамп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 3. Моделирование

| Что просите | Что появляется в Revit |
| --- | --- |
| Стены, балки | Линейные элементы по типу из проекта |
| Полы, потолки, крыши | Поверхностные элементы по контуру |
| Двери, окна | Семейства в стене-хосте |
| Уровни | Levels на заданных отметках |
| Несущий каркас | Система балок по области с шагом |
| Удалить / скрыть / цвет | Операции над элементами модели |

# 4. Помещения

| Что просите | Что появляется в Revit |
| --- | --- |
| Помещения | Rooms внутри замкнутого контура |
| Марки помещений | Room Tags (в т.ч. с площадью) |
| Марки стен | Wall Tags |
| Нумерация | 101 / 201 по этажу или сквозная; змейка / по кругу; опционально квартиры и секции |
| Цвета | Цветовая схема вида по имени / назначению |
| Подсветка площади | Цветовые области (Filled Region) |
| Выгрузка | Имя, номер, уровень, площадь, объём, отделка |
| Квартирография | Группировка Rooms по номеру квартиры |

## Нумерация — схема

По умолчанию сначала preview (старый → новый номер), в модель — после подтверждения.

| По этажу | Сквозная | Обход плана |
| --- | --- | --- |
| 101, 102… 201, 202… (этаж × 100 + порядковый) | 1, 2, 3… через все этажи | змейка по рядам или по / против часовой |

# 5. Оси и размеры

| Что просите | Что появляется в Revit |
| --- | --- |
| Координационные оси | Grids по ЦЛ несущих стен; пузыри цифры / буквы |
| Настройка осей | Экстенты и тип марки без пересоздания |
| Осевые размеры | Внешние цепочки от габарита здания (межосевой + габарит) |
| Размеры помещений | Внутренние цепочки ширины × глубины |
| Произвольные размеры | Цепочки между элементами / точками |
| Текст с выноской | Text Notes + leader |

Типы размеров, осей и текста — из шаблона проекта (ADSK и др.).

## Оформление плана — схема

СНАРУЖИ ЗДАНИЯ габарит корпуса → межосевой ярус → габаритный ярус → пузыри осей ВНУТРИ КОМНАТ ширина × глубина помещения (+ при необходимости привязки проёмов)

# 6. Ведомости, ТЭП, листы

## Листы и компоновка

Бот создаёт лист из шаблона проекта, ставит на него планы и спецификации, умеет автокомпоновку без ручных координат.

| 1 Лист Sheet + рамка | → | 2 План Viewport на лист | → | 3 Спеки Schedule на лист | → | 4 Автокомпоновка ряды · поля · штамп | → | 5 Штамп основная надпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Что просите | Что появляется в Revit |
| --- | --- |
| Создать лист | Sheet с title block (рамкой) из проекта — семейство основной надписи организации |
| Разместить план | Viewport: план этажа / вид на лист в заданной позиции (мм) |
| Разместить спецификацию | ScheduleSheetInstance: спека / экспликация / ведомость на лист |
| Автокомпоновка | Сама меряет габариты видов и спек, пакует рядами в рабочей зоне; обходит поля ГОСТ и зону штампа; при необходимости подгоняет масштаб плана (спеки не масштабирует) |
| Основная надпись | Заполнение штампа (СПДС/ГОСТ) полями проекта — без новых семейств рамок |

АВТОКОМПОНОВКА ЛИСТА — что учитывает рабочая зона листа · поля (слева 20 мм и др.) · зона штампа снизу/справа · зазор между элементами уже стоящие виды/спеки как препятствия · dependent view, если план уже на другом листе · oversized спека → предупреждение (разбить вручную)

## Спецификации и данные

| Что просите | Что появляется в Revit |
| --- | --- |
| Спеки дверей / окон | Schedule (блоки без откосов) |
| Экспликация полов | Только отделка (полы)*, площади м² |
| Лист экспликации полов | Спеки по группам этажей + создание листа + раскладка (в т.ч. перелив на ЭП-02…) |
| Ведомость отделки | Цепочка спек по шаблону ADSK |
| Витражи | Данные / спека curtain wall systems |
| ТЭП | Выгрузка показателей; таблица ТЭП на листе |
| Сверка спеки | Отчёт расхождений с моделью |
| Материалы | Площадь, объём, число элементов |

# 7. Нормоконтроль

Библиотека ГОСТ / СП / СН РК. Числа не выдумываются — только из документов с цитатой.

## Схема проверки этажа

| 1 Нормы тема / библиотека | → | 2 Аудит сводный отчёт | → | 3 Заливка Filled Region | → | 4 Подписи текст + выноска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Что просите | Что появляется в Revit |
| --- | --- |
| Спросить норму | Документ, пункт, цитата |
| Проверить этаж | Коридоры, глубины, лоджии/балконы/простенки, ПД, двери, площади/высоты, проёмы, лестницы/пандусы, тамбуры, МГН |
| Показать нарушения | Заливка помещений + цвет дверей |
| Подписать нарушения | Текст с выноской к элементу |
| Записать статус | Параметры / марки в модели |

Нет правила в библиотеке → проверка «пропущена», а не «всё ОК».

# 8. Чтение модели

| • Активный вид (тип, имя, масштаб, уровень) | • Элементы на виде и выделение |
| --- | --- |
| • Параметры любого элемента | • Типы семейств в проекте |
| • Стили: размеры, оси, текст, штампы | • Статистика модели, геометрия для проверок |

# 9. Примеры формулировок

Пишете обычным языком — бот сам выбирает команды:

«На этом этаже оси по несущим, размеры снаружи и внутри комнат»

«Поставь Rooms и марки с площадью»

«Пронумеруй помещения: 101, 102… по этажам, змейкой; сначала покажи план»

«Сделай экспликацию полов и лист А2»

«Создай лист, поставь план 1 этажа и спеки, разложи автокомпоновкой»

«Заполни штамп на листе»

«Спеки дверей и окон, сверь с моделью»

«Выгрузи ТЭП и квартирографию»

«Проверь этаж по нормам, покажи нарушения заливкой и подпиши»

— конец документа —